電子情報工学科

情報通信工学専門実験　　報告

第　1　号

実　　験　　題　　目

C2 電子回路の基礎実験

情報システム工学コース　　　　第2班

辻　孝弥

報　　告　　者

08D23091番　　辻　孝弥　(情報システム工学コース）

電子メールアドレス：u316705e@ecs.osaka-u.ac.jp

令和8年　1月12日

大阪大学工学部電子情報工学科

目的

トランジスタを用いた増幅回路の動作を理解し、バイポーラトランジスタのエミッタ接地回路の増幅特性を評価する。それに基づき、要求仕様を満たすエミッタ接地増幅回路を設計・試作し、その性能を評価する。

1. 実験日時

第一回：2025年12月18日

第二回：2025年12月25日

2.理論

バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地回路の増幅特性について、以下の図１を用いて確認を行う。

図１　バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地回路の回路図

はじめに直流成分のみを考える。バイポーラトランジスタのベース端子に流れ込む電流を無視した場合、ベース端子における直流電圧 VBは以下で与えられる。

VB=R2R1+R2VCC　(1)

エミッタ端子の電圧VEはベース電圧からある一定の電圧降下VBEを受け、以下の式となる。

VE=VB-VBE=R2R1+R2VCC-VBE　(2)

トランジスタがオン状態になるにはVB>VBEである必要がある。この条件を満足するようにR1とR2を決定する。トランジスタがオンの状態においては、エミッタ端子に直流電圧がかかり、エミッタ抵抗REに直流電流IEが流れる。今、ベースからトランジスタに電流が流れ込まないと考えると、IEはコレクタ抵抗RCに流れる電流ICにほぼ等しい。

IE=VERE=VB-VBERE≈IC　(3)

したがって、コレクタ端子の直流電圧成分VCは以下となる。

VC=VCC-RCIC≈VCC-RCREVB-VBE　(4)

なお、トランジスタを正常に動作させるにはVC>>VEである必要がある。これを満足するようにVEとVCを設定する必要がある。

次に入力ポートから交流電圧viが入力されたときを考える。入力交流電圧はコンデンサC1を通りベース端子の電圧を変化させる。この交流電圧による変化をΔvBとすると、交流成分も考えた場合のベース電圧vBは以下となる。

vB= VB+ΔvB　(5)

交流成分も考えたエミッタ電圧vEは、vBから一定の直流電圧VBEだけ降下するのみである。

vE=vB-VBE=VB+ΔvB-VBE　(6)

したがって、コレクタ電圧vCは以下となる。

vC=VCC-RCREVB+ΔvB-VBE　(7)

ここで、vCを直流成分VCと交流成分Δvcで表すと、vC=VC+Δvcであるから、ΔvBとΔvcの関係は、

Δvc=-RCREΔvB　(8)

となる。ここで、C1を適切に設定することで、入力端子からC1を介して入力交流電圧viがそのままΔvBとなる。したがって、vi=ΔvBである。同様にC2も適切に設定することによって、コレクタ電圧の交流成分ΔvcがC2を介してそのまま出力される。すなわち、vo=Δvcである。したがって、入出力交流電圧の関係は、

vo=-RCREvi　(9)

となる。この式から電圧増幅率はRCREであり、出力電圧は入力電圧に対して逆相になることがわかる。

図2 回路の(a)入力側から見た場合の等価回路と(b)出力側から見た場合の等価回路

次にエミッタ接地回路の入力インピーダンスおよび出力インピーダンスを考える。入力インピーダンスとは、図2(a)に示すようにある回路における入力側内部インピーダンスZinとみなせる。このZinの絶対値が十分に大きく無限大であれば、電圧を入力しても回路に電流が流れ込むことがない。一方で、Zinの絶対値が小さいと、回路に電圧を入力する際に回路に大きな電流が流れ込んでしまい、外部入力回路の状況が変化してしまう。したがって、Zinの絶対値は大きいほど好ましい。出力インピーダンスに関しては、図2(b)に示すようにある回路における出力部に挿入されたインピーダンスZoutとみなせる。回路から電圧を取り出す場合、出力側に負荷抵抗RLを接続する。RLがZoutの絶対値に比べて十分に大きい場合はZoutに電流が流れることによる電圧降下は無視できる。しかしながら、RLがZoutの絶対値と同程度であると、Zoutにおける電圧降下が無視できなくなる。回路から大きな電流を取り出す、すなわち小さな負荷抵抗をつなげるには、Zoutの絶対値が小さいほど好ましい。それでは、図1のエミッタ接地回路のZinとZoutはどのようになるのかを考える。

図3 エミッタ接地回路の(a)入力回路と(b)入力側からみた等価回路

図1の回路の入力インピーダンスを考える。ここでは簡単のためにC1を無視し、ベース端子に電流Δiinを直接入力した場合を考える。バイポーラトランジスタのベース端子への電流の流れ込みは無視できるために、入力部の回路は図3(a)と近似できる。このΔiinの入力によってベース電圧はVB+Δvinと変化したと考える。R2に流れる電流i2は、

i2=VB+ΔvinR2　(10)

となる。一方、R1に流れる電流i1は

i1=VB+ΔvinR2-Δiin　(11)

となる。VCC=R1i1+R2i2の関係から、以下の関係が導出される。

ΔvinΔiin=R1R2R1+R2=R//　(12)

まさに、これが入力インピーダンスとなり、エミッタ接地回路の入力側の等価回路は図3(b)のように表すことができる。入力インピーダンスがなるべく大きくなるように、R1とR2には大きな抵抗を用いる必要がある。

図4 エミッタ接地回路の(a)出力回路と(b)出力側からみた等価回路

次に出力インピーダンスZoutを考える。ここでは、図4(a)に示すように外部に電流Δioutを取り出すことを考える。このときコレクタ電圧はVCからΔvoutだけ変化したと考える。ただし、エミッタ電流IEは外部に取り出される電流Δioutによらずに式(3)で与えられる点に注意したい。このとき、RCに流れる電流icは、IE+Δioutであるために、VC+Δvout=VCC-RC∙(IE+Δiout)が成立する。この式から以下の関係が導かれる。

Δvout=-RCΔiout　(13)

これは、外部に取り出す電流Δioutによってコレクタ電圧がRC∙Δioutだけ電圧降下することを表している。 したがって、図4(b)に示す等価回路で表され、出力インピーダンスはRCであることがわかる。

負荷抵抗がRCに近づくと出力電圧が降下する。出力インピーダンスによる電圧降下を小さくするためにはRCを小さくする必要がある。ある程度の電圧増幅率を確保するためには、式(9)からわかるようにRCに比例してREも小さくする必要があり、大きなエミッタ電流が生じる。バイポーラトランジスタでは、大きなエミッタ電流を得ると大きなベース電流が生じ、ベース電圧の設計値を確保するためにはR1およびR2を小さくしてこれらを流れる電流を大きくする必要がある。これは入力インピーダンスを低下させることにつながる。以上から、R1、R2、RE、RCの設計には最適点があることがわかる。闇雲にある仕様値を得るために抵抗値を大きくする(または小さくする)と別の仕様値が劣化する。したがって、すべての仕様を満足するように全体をみて抵抗値を設定する必要があることに注意する。

図5 エミッタ接地回路の入力コンデンサC1を考えたときの入力側等価回路

最後に入力交流電圧に対する入力側コンデンサC1の影響を考える。この場合、入力側の交流電圧Zinに対する等価回路は、図5に示すようなC1と式(12)のZinの直列接続回路となり、Zinの両端電圧がベース電圧の交流成分ΔvBとなる。これはCR直列回路、すなわち高域通過フィルタである。ここで複素表示を用いる。入力交流電圧viの角周波数をωとすると、コンデンサC1のインピーダンスは1jωC1であるから、viの複素表示viと、ΔvBの複素表示ΔvBの関係は

ΔvB=R//R//+1jωCvi　(14)

となる。したがって、

ΔvB=11+(1ωCR//)2vi　(15)

となり、ωが大きいほどΔvBの振幅はviの振幅に近づく高域通過フィルタとなっていることがわかる。ベース電圧の交流成分ΔvBが入力交流電圧viの12になる周波数は

fL=12πC1R//　(16)

で与えられ、このfLを低域カットオフ周波数と呼ぶ。入力交流電圧の周波数に適したR1、R2、C1を設定する必要があることがわかる。尚、式(12)までの議論では、C1の影響を無視していること(vi=ΔvBとしている)に注意が必要である。

3.実験

本実験は2週に分かれて実施した。1週目の実験内容と結果を3.1に、2週目の実験内容と結果を3.2に記す。

3.1バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地回路の増幅特性評価

トランジスタ（NPN型バイポーラトランジスタ2SC1815）のエミッタ接地増幅回路の回路図と写真を以下の図6に示す。実際には(11)(12)に述べる可変抵抗が挿入されている。この回路に対して以下の(1)~(12)の測定を行った。

図6 バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地増幅回路の(a)回路図(b)ブレッドボード上の写真

- 電源電圧の設定

直流安定化電源の出力端子を回路の電源端子に接続した。ここでは電源電圧VCCを15Vとした（ディジタルマルチメータの測定値が15Vになるように直流安定化電源を調整）。

- トランジスタのベース直流電圧VBの測定

ディジタルマルチメータを用いてトランジスタのベース直流電圧VBを測定値は2.462Vであった。VBは、回路の電源電圧VCCと抵抗値 R1,R2を用いて、２(1)式で与えられ、理論値は2.50Vである。

- トランジスタのエミッタ直流電圧VEの測定

トランジスタのエミッタ直流電圧VEを測定値は1.842Vであった。電圧の低下分 VBEは、2.462-1.842=0.620Vでありベース電圧に比べて0.6〜0.7V程度下がっていることが確認できた。

- トランジスタのコレクタ直流電圧VCの測定

トランジスタのコレクタ直流電圧VCを測定値はVC=5.80Vであった。このVCは、２(4)式より、RC,  RE,  VB, VBE, VCCを用いて表すことができる。VBとVBEはR1,R2よって決定されるため、VCはRC,RE,R1,R2によって決定され、理論値は5.75Vとなった。(VBE=0.65Vとして計算)

- 入力電圧波形の設定

ファンクションジェネレータの出力端子を回路の交流入力端子に接続し、周波数1kHz、振幅0.5Vの正弦波を入力した。このとき、回路の入力電圧波形viをオシロスコープの CH1 に表示させて振幅を測定し、測定値が振幅 0.5 V になるようにファンクションジェネレータの出力電圧を設定した。その設定値は480mVppであった。

- ベース電圧波形vBの測定

オシロスコープを用いてトランジスタのベース電圧波形vBの時間変化を測定した。ベース電圧をCH2に表示させ、CH1に表示したviと比較すると、viに(2)で測定された直流電圧が加えられていることがわかった。CH1とCH2を表示させた状態を図7に示す。なお、vBの極大値は3.04Vで、極小値は2.00Vであった。

Volltage[a.u.]

Volltage[a.u.]

Time[1ms/div]

図7 入力AC電圧(黄線)とベース電圧(青線)のオシロスコープ波形

- エミッタ電圧波形vEの測定

トランジスタのエミッタ電圧波形vEの時間変化を測定し、CH1に表示させた結果を図8に示す。交流波形は変化せず、 ベース電圧から(3)で測定されたVBEが引かれていることがわかった。vEの極大値は2.36Vで、極小値は1.40Vであった。

Volltage[a.u.]

Volltage[a.u.]

Time[1ms/div]

図8 ベース電圧(青線)エミッタ電圧(黄色)のオシロスコープ波形

- コレクタ電圧波形vCの測定

トランジスタのコレクタ電圧波形vCを測定し、CH2に表示させる。CH1にはviを表示させ、その結果を図9に示す。vCの極大値は8.32Vで、極小値は3.52Vであった。また、vCはviと比べて反転していることがわかる。反転した理由として、ΔvCは２(8)式のように表せるということ、そしてΔvBとviが一致することが挙げられる。ΔvCはΔvB(=vi)を-RCRE倍したものであるため、位相が反転していると考えられる。

Time[1ms/div]

図9 入力 AC 電圧(黄線)とコレクタ電圧(青線)のオシロスコープ波形

- 出力電圧波形voの測定

出力電圧波形vo測定し、CH2に表示させた結果を図10に示す。(8)で測定したvCの波形から直流成分がなくなった波形が得られていることがこの図から確認できた。viと比較して、voは振幅が約5倍に増幅されていた。２(9) 式より、電圧増幅率はRCREと表せる。

Time[1ms/div]

図10 入力AC電圧(黄線),出力AC電圧(青色)のオシロスコープ波形

- 周波数特性の測定

オシロスコープで、CH1にviを、CH2にvoを表示させた。viの振幅の測定値は常に0.25Vを保つようファンクションジェネレータの設定値を調整しながら30Hzから3MHzまで周波数を変化させ、周波数に対するvoの振幅のグラフを作成したところ、図11のようになった。なお、横軸は周波数の対数目盛である。縦軸は1kHzでのvoの振幅を0dBとしたときのそれぞれの周波数におけるvoの振幅のdB表示とする。周波数領域の低域側においてvoの振幅が−3dBになる周波数を低域カットオフ周波数と呼ぶ。グラフから低域カットオフ周波数を求めたところ、約91Hzであった。この低域カットオフ周波数は、以下の２(12)式と２(16)式より、R1、R2、C1によって決定されることがわかる。

周波数[Hz]

出力電圧の振幅[dB]

図11 周波数[Hz](横軸)と出力電圧[dB]（縦軸）の関係

- 入力インピーダンスZinの測定

図12(a)に示すように、ファンクションジェネレータ(図中のFG)の正側端子と回路の入力の正側端子の間には可変抵抗が挿入されている。つまみを反時計回りに回すと抵抗値が小さくなるので、(9)までの測定では反時計回りに回し切って0Ωとしていた。オシロスコープを用いて図 9(a)に示す2 箇所の電圧波形を測定する。可変抵抗が0Ωであれば2箇所の電圧波形は同じである。図9(a)の CH1とCH2の両方に(9)までの測定におけるvi(周波数1kHz、振幅 0.5V)が表示されるよう、ファンクションジェネレータを設定する。なお、これは図10のCH1と同じ波形である。次に、可変抵抗を時計回りに回して抵抗値を増大させ、図12(a)のCH2の振幅がCH1の振幅の半分となるように調整する。その後、可変抵抗を回路から抜き取り、ディジタルマルチメータを用いてその抵抗値を測定したところ、16.82kΩであった。この測定値がトランジスタのエミッタ接地回路の入力インピーダンスZinとなる。図12(a)より、CH2の振幅がCH1の振幅の半分であるときに、Zinと可変抵抗の抵抗値がどちらも同じ抵抗値になることがわかる。そのため、この方法で回路のZinが測定できたと考えることができる。また、3.1(10)で述べた式(12)からZinはR1とR2によって決まることがわかる。

図12 エミッタ接地回路の(a)入力インピーダンス測定系と(b)出力インピーダンス測定系

(12) 出力インピーダンスZout の測定

(11)で抜き取った入力側の可変抵抗を元の位置に戻し0Ωとする。オシロスコープを用いて図12(b)に示す2箇所の電圧波形を測定する。図12(b)のCH2には(9)までの測定におけるvo(周波数1kHz、振幅は(9)と同じ値)が表示され、図10が再現される。(9)までの測定では、図12(b)の出力側の可変抵抗はブレッドボード上にはあるが、そのGND側から出ているリード線(黄色)はGNDに接続されておらず、回路の出力端は開放端となっていた。可変抵抗を回してもvoの振幅は変化しない。このvoの振幅、すなわち出力端開放時の出力電圧振幅((9)と同じ値)を覚えておく。ここで、図12(b)のように可変抵抗のGND側のリード線(黄色)をブレッドボードのGNDに接続すると、可変抵抗が回路の負荷となる。図12(b)のCH2に表示されるvoの振幅は減少し、可変抵抗を時計回りに回し切って抵抗値を最大にしてもその振幅は覚えておいたvoの値を超えることはない。可変抵抗の抵抗値を変化させて、図12(b)のCH2の振幅の測定値が覚えておいたvoの振幅の1/2になるように調整する。その後、可変抵抗を回路から抜き取りその抵抗値を測定したところ、9.94kΩとなった。これがトランジスタのエミッタ接地回路の出力インピーダンスZoutとなる。図12(b)より、CH2が(9)の振幅の半分となるときにZoutと可変抵抗の抵抗値が同じになるため、この方法で回路のZoutが測定できると考えられる。また2(13)式より、エミッタ接地回路のZoutはRCによって決まることがわかる。

3.2 バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地増幅回路の設計に関する課題

Volltage[a.u.]

(1) エミッタ接地増幅回路の設計

以下の仕様を満足するエミッタ接地増幅回路を設計した。なお、交流結合用コンデンサC1,C2は0.1μFとしている。

・ 電源電圧:5V

・ 周波数1kHzおよび振幅0.5Vの正弦波入力に対する電圧増幅率:2.5倍以上

・ 入力インピーダンス:10kΩ以上

・ 出力インピーダンス:5kΩ以下

・ 低域カットオフ周波数: 500Hz以下

R1 ＝61kΩ, R2 ＝20kΩ, Rc ＝3kΩ, RE ＝1kΩ

として設計を行なった。

(2)設計回路の作製

ブレッドボードを用いて(1)で設計した回路を作製した。

(3)3.1(1)〜(4)と同様の手順でVB、VE、VCを測定した結果は以下の表１のようになった。

測定値と理論値を比較すると、おおよそ一致していることが確認できた。なお、理論値を計算する際にはVBE=0.65Vとした。

表1 ベース電圧、エミッタ電圧、コレクタ電圧の測定結果

|  | 理論値[V] | 測定値[V] |
| --- | --- | --- |
| VB | 1.130 | 1.112 |
| VE | 0.510 | 0.527 |
| VC | 3.278 | 3.230 |

(4)作製した回路の周波数1kHz振幅0.5Vの正弦波入力に対する電圧増幅率と出力波形を測定した結果を以下の図13に示す。増幅率は約2.69倍であり、(1)の条件を満たしていることが確認できた。

Time[1ms/div]

図13 入力AC電圧(黄線),出力AC電圧(青色)のオシロスコープ波形

(5)コレクタ交流電圧の極小値およびエミッタ交流電圧の極大値の測定値は、コレクタ交流電圧の極小値は1.84V,エミッタ交流電圧の極大値は1.12Vとなった。この差は0.72Vであり、今回の実験で使用したトランジスタの「コレクタ・エミッタ間飽和電圧」（0.2V程度）以上であると確認できた。

(6)3.1(10)〜(12)と同様に低域カットオフ周波数、入力インピーダンス、出力インピーダンスを測定した。低域カットオフ周波数は約90.2Hzであり、条件を満たしていることが確認できた。 Zin=17.14kΩ、Zout=3.00kΩだった。

周波数[Hz]

出力電圧の振幅[dB]

図14周波数[Hz](横軸)と出力電圧[dB]（縦軸）の関係

4.実験に対する考察

(1)実験項目内の質問

質問について3.1に示しているが、ここでもう一度簡潔に述べる。

・3.1.(2)について

式(1)より、電圧VBは回路の抵抗R1,R2よって決まる。

・3.1.(4)  式(4)より、 VCはR1,R2,RC,REによって決まる。

・3.1.(8) について

式(8)よりΔvCはΔvB(=vi)を-RCRE倍したものであるから位相が反転している。

・3.1.(9) について

式(9)より、電圧増幅率はRCREであり、3.1.(10) 式(12)と式(16)より、低域カットオフ周波数はR1, R2, C1によって決まる。

・3.1.(11)について

CH2の振幅がCH1の振幅の半分であるときに、Zinと可変抵抗の抵抗値がどちらも同じ抵抗値になるため、この方法で回路のZinが測定できたと考えられる。また、式(12)からZinはR1とR2によって決まる。

・3.1.(12)について

CH2の振幅が(9)の振幅の半分となるときに、Zoutと可変抵抗の抵抗値が同じになるため、この方法で回路のZoutが測定できたと考えられる。また、式(13)からエミッタ接地回路のZoutはRCによって決まる。

(2) VBEが約0.7Vである理由

トランジスタはベースエミッタ間電圧が一定値以上になるとON状態となるが、その値はトランジスタの素材に依存する。今回の実験で用いたNPN型バイポーラトランジスタ2SC1815は、シリコン製である。シリコンを素材としたトランジスタでは、VBEの値は0.6〜0.8Vになることが知られているため、3.1(3)で0.616Vという値が得られたのだと考えられる。

(3)電圧増幅率の式の導出

今回はIE≈ICと近似して計算していた（実際のトランジスタではベース電流が存在し、コレクタ電流の1/hFEのベース電流が VCCからR1を経由してベースに流れ込む。従って、設定したエミッタ電流からベース電流を差し引いたものがコレクタ電流となる。）が、正しくは以下のように表せる。（hFE  :直流電流増幅率）

IC=IE-IB=IE-IChFE

これを整理すると式(17)のようになる。

IE=hFE+1hFE IC    (17)

ここで、2で述べた式(3)より、IEは次のように表すこともできる。

IE=VB-VBERE　(3)

式(3)と式(17)から、ICは以下のように表すことができる。

IC=hFE(VB-VBE)(hFE+1)RE

これと式(4)より

VC=VCC-RCIC=VCC-RCREhFE1+hFEVB-VBE    (18)

となる。交流成分も考慮して計算すると、以下のように書き換えることができる。

VC+Δvc

=VCC-RCRE∙hFE1+hFEVB+ΔvB-VBE    (19)

式(19)-式(18)より、Δvc は

Δvc=-RCRE∙hFE1+hFEΔvB  (20)

式(20)より、hFEを含む電圧増幅率の式は

RCRE∙hFE1+hFE

であることがわかる。従って、交流電圧増幅率はRCREよりも小さくなるはずである。実際に、3.1(9)の結果は4.8倍であり、理論値であるRCRE=5よりも小さくなっている。これはhFEが原因で生じたものであると考えることができる。

(4)低域カットオフ周波数

(１)方法１

式(15)においてviの係数が1/2となるのは、低域カット周波数が２(16)式で表すことができるときである。

fL=12πC1R//　(16)

C1=0.1μF,R//=100・ 20100+20=16.67[kΩ]を代入して

fL=12πC1R//≈95.5[Hz]

(２)方法２

周波数を1kHzとして式(15)のviの係数の値を求め、その値に1/2をかけ合わせた値がviの係数になるような周波数を逆算することでfLを求める。周波数が1kHzのとき、角周波数ωは2000πである。C1=0.1μF,R//=100・ 20100+20=16.67[kΩ]ので、それぞれ代入して計算する。

11+12000π∙(0.1×10-6)∙(16.67×103)2≈0.995

これを1/2倍すると約0.704になるため、以下の式を満たすfLを考える。

11+(12πC1R//fL)2=0.704

これを計算すると、およそ94.6となる。

これら2つのfLの計算値は、3.1(10)で得られた低域カットオフ周波数の測定値とおおよそ一致している。(差は0.9 Hz)

(5)高域カットオフ周波数

高域カットオフ周波数は、回路が高周波数帯域において利得を十分に確保できなくなる境界周波数である。高域カットオフ周波数ではR//だけでなく、ベースとエミッタ間の容量Cbeとベースとコレクタ間の容量Cbc、増幅率Aによって定まる。特に、ベース-コレクタ間容量は、「ミラー効果」という回路内の容量が本来よりも大きく見える現象が生じることにより、ベースとコレクタ間の容量が(1+A)倍に増幅される。また、今回はエミッタ抵抗があるため、増幅率Aは以下のように近似できる。

A≈RcRE

増幅回路の高域カットオフ周波数は、「抵抗成分と容量成分による１次ローパス特性」の-3dBとして求めることができる。

実効容量

Cin=CBE+(1+RcRE) CBC

と入力側において有効な並列抵抗値R||によって構成される高周波数ローパスフィルタと見なすことができる。

以上より、高域カットオフ周波数は次のように定義できる。

fH=12πR//(Cbe+(1+RcRE)Cbc)

5. 参考文献

[1]電子回路の基礎実験（c2）実験テキスト

[2] dB値の計算方法

https://detail-infomation.com/voltage-power-decibel-db/

[3] NPN型バイポーラトランジスタ2SC1815について

http://www.op316.com/tubes/tips/image/2sc1815.pdf

[4] バイポーラトランジスタの入力特性

https://detail-infomation.com/bipolar-transistor-ib-vbe-characteristics/

[5] カットオフ周波数とは

https://detail-infomation.com/filter-cutoff-cutoff-frequency/

[6] ミラー効果と増幅回路の周波数特性

https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/~enyo/kougi/elec/node40.html

[7]計測のためのフィルタ回路設計　遠坂俊昭

[8]High Pass Filter – Passive RC Filter Tutorial

https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_3.html

[8]How Cutoff Frequency Impacts High Pass Filter Performance

https://qmicrowave.com/blog/how-cutoff-frequency-impacts-high-pass-filter-performance